АВТОМАТИЗОВАНА СКЛАДСЬКА СИСТЕМА

Pick-to-Belt для 200 товарів

Шнури • Навушники • Зарядки • Перехідники

Цей документ містить: архітектуру системи, перелік обладнання, де купити, схеми підключення та готовий Python-код для запуску.

2025

1. Загальна концепція системи

Система Pick-to-Belt автоматизує підбір товарів зі складу за замовленнями з 1С. Товар автоматично скидається з похилої полиці на стрічковий конвеєр і їде до оператора для пакування.

Схема роботи

- 1С формує замовлення і відправляє список артикулів через HTTP API

- Raspberry Pi отримує список і визначає які серводвигуни активувати

- Серво відкриває засувку осередку — товар зісковзує на стрічку

- Конвеєр несе товар до оператора

- Оператор бачить на планшеті що прийшло і пакує в коробку

- Натискає “Запаковано” — 1С закриває рядок замовлення

Ключова перевага: мінімальна механіка, максимальна надійність. Серводвигун + похила полиця = жодних складних маніпуляторів.

2. Необхідне обладнання

2.1 Контролер — Raspberry Pi 4

Raspberry Pi 4 є мозком системи. Він керує всіма серводвигунами через I2C шину, запускає веб-сервер для оператора і спілкується з 1С.

| Параметр | Значення |
| --- | --- |
| Модель | Raspberry Pi 4 Model B (2GB RAM) |
| Операційна система | Raspberry Pi OS Lite (64-bit) |
| Інтерфейс керування | I2C (GPIO 2 — SDA, GPIO 3 — SCL) |
| Живлення | 5V / 3A через USB-C |
| Орієнтовна ціна | ~1500 грн |

2.2 Розширювачі I2C — PCA9685

Raspberry Pi має лише кілька GPIO виходів, тому для 200 каналів використовуються плати PCA9685. Кожна плата дає 16 ШІМ-виходів для серво. Для 200 осередків потрібно 13 плат.

| Параметр | Значення |
| --- | --- |
| Кількість плат | 13 шт (13 × 16 = 208 каналів) |
| Протокол | I2C — всі плати на одній шині |
| Адресація | Перемички A0–A5 на кожній платі |
| Адреси | 0x40 – 0x4C |
| Ціна за плату | ~80–120 грн |
| Загальна ціна | ~1040–1560 грн |

Адреси плат задаються припаюванням перемичок A0-A5. Плата 1: всі вільні = 0x40. Плата 2: A0 припаяна = 0x41. І так далі.

2.3 Серводвигуни

Для кожного осередку потрібен один серводвигун. Серво відкриває невеликий пластиковий засувок, товар зісковзує вниз, серво закривається назад.

| Модель | Редуктор | Макс. вага товару | Ціна/шт | Ціна 200 шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SG90 | Пластик | до 100г | 30–50 грн | 6000–10000 грн |
| MG90S ✓ (рекомендовано) | Метал | до 200г | 80–120 грн | 16000–24000 грн |

Рекомендуємо MG90S — металевий редуктор витримає зарядки та важчі товари і прослужить значно довше.

2.4 Блоки живлення

Серводвигуни живляться ОКРЕМО від Raspberry Pi. Один БЖ на групу плат.

| Компонент | Напруга | Струм | Кількість | Ціна |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БЖ для Raspberry Pi | 5V | 3A | 1 шт | ~300 грн |
| БЖ для серво (на 50 серво) | 5V | 10A | 4 шт | ~1200 грн |

2.5 Стрічковий конвеєр

Конвеєр несе товари від полиць до оператора. Оптимальна ширина стрічки 200–300 мм, швидкість 0.1–0.3 м/с.

| Варіант | Опис | Орієнтовна ціна |
| --- | --- | --- |
| Б/у промисловий | OLX, оголошення “транспортер б/у” або “конвеєр” | 5000–10000 грн |
| Новий малий | Rozetka, запит “стрічковий конвеєр” | 8000–15000 грн |
| Саморобний | Алюм. профіль + барабани + стрічка + мотор-редуктор | 3000–6000 грн |

Для саморобного конвеєра: мотор-редуктор 12–24V, 30–60 об/хв (“мотор-редуктор 12В” на Rozetka) — ~500–900 грн.

3. Зведений бюджет

| Компонент | К-сть | Ціна (грн) | Сума (грн) |
| --- | --- | --- | --- |
| Raspberry Pi 4 (2GB) | 1 шт | 1 500 | 1 500 |
| PCA9685 плати | 13 шт | 100 | 1 300 |
| MG90S серводвигуни | 200 шт | 100 | 20 000 |
| Блоки живлення 5V/10A | 4 шт | 350 | 1 400 |
| БЖ для Raspberry Pi 5V/3A | 1 шт | 300 | 300 |
| Конвеєр (б/у або саморобний) | 1 шт | — | 5 000–10 000 |
| Кабелі, профіль, дрібниці | — | — | 2 000–3 000 |
| РАЗОМ |  |  | ~31 500–37 500 |

Найбільша стаття витрат — серводвигуни. Якщо купувати на AliExpress заздалегідь, можна зекономити 30–40% (MG90S ~50–60 грн/шт).

4. Де купувати в Україні

| Магазин | Що шукати | Посилання |
| --- | --- | --- |
| Rozetka | Raspberry Pi 4, серво MG90S, БЖ 5V, конвеєр | rozetka.com.ua |
| OLX | Конвеєр б/у, мотор-редуктор, Raspberry Pi б/у | olx.ua |
| Arduino.ua | PCA9685 плати, компоненти | arduino.ua |
| Мікросхема | PCA9685, дрібна електроніка | microsxema.com.ua |
| AliExpress | Серво MG90S оптом (найдешевше) | aliexpress.com |
| Ремдеталь / ТехСвіт | Мотор-редуктор, ремені, підшипники | місцеві магазини |

Пошукові запити для OLX: “транспортер стрічковий б/у”, “конвеєр харчовий”, “мотор редуктор 12В”.

5. Схема підключення

5.1 Raspberry Pi → PCA9685 (один модуль)

Raspberry Pi 4                    PCA9685

───────────────                    ───────

Pin 1  (3.3V)    ─────────► VCC

Pin 6  (GND)     ─────────► GND

Pin 3  (SDA1)    ─────────► SDA

Pin 5  (SCL1)    ─────────► SCL

! УВАГА: Серво живляться ОКРЕМО !

БЖ 5V/10A (+)    ─────────► V+  (термінал)

БЖ 5V/10A (−)    ─────────► GND (термінал) ──► GND RPi

5.2 Каскад 13 плат PCA9685

Адреси плат (перемички A0-A5):

Плата  1: A0=0 A1=0 A2=0       → адреса 0x40

Плата  2: A0=1 A1=0 A2=0       → адреса 0x41

Плата  3: A0=0 A1=1 A2=0       → адреса 0x42

...                              ...

Плата 13: A0=0 A1=0 A2=1 A3=1  → адреса 0x4C

Фізичне з'єднання (паралельна шина I2C):

RPi SDA ─┬─ PCA#1 SDA

├─ PCA#2 SDA

├─ ...

└─ PCA#13 SDA

RPi SCL ─┬─ PCA#1 SCL

└─ ... ─ PCA#13 SCL

5.3 Підключення серво до PCA9685

Серво (3 дроти):                PCA9685 термінал:

Коричневий / Чорний  ────►  GND

Червоний             ────►  V+

Жовтий / Помаранчевий────►  PWM-канал (0..15)

6. Встановлення програмного забезпечення

6.1 Підготовка Raspberry Pi

# Увімкнути I2C

sudo raspi-config

# Interface Options → I2C → Enable

# Встановити бібліотеки Python

sudo apt-get update

sudo apt-get install python3-pip python3-flask -y

pip3 install adafruit-circuitpython-pca9685

pip3 install adafruit-circuitpython-servokit

pip3 install requests

# Перевірити що I2C бачить плати

sudo i2cdetect -y 1

# Повинні з'явитися адреси 40, 41, 42... 4c

7. Програмний код

7.1 servo_controller.py — керування серводвигунами

# servo_controller.py

from adafruit_servokit import ServoKit

import time

# Ініціалізація 13 плат PCA9685

BOARDS = {

0x40: ServoKit(channels=16, address=0x40),

0x41: ServoKit(channels=16, address=0x41),

0x42: ServoKit(channels=16, address=0x42),

0x43: ServoKit(channels=16, address=0x43),

0x44: ServoKit(channels=16, address=0x44),

0x45: ServoKit(channels=16, address=0x45),

0x46: ServoKit(channels=16, address=0x46),

0x47: ServoKit(channels=16, address=0x47),

0x48: ServoKit(channels=16, address=0x48),

0x49: ServoKit(channels=16, address=0x49),

0x4A: ServoKit(channels=16, address=0x4A),

0x4B: ServoKit(channels=16, address=0x4B),

0x4C: ServoKit(channels=16, address=0x4C),

}

# Артикул → (адреса плати, номер каналу)

PRODUCT_MAP = {

"ART-001": (0x40, 0),   # полиця 1, осередок 1

"ART-002": (0x40, 1),   # полиця 1, осередок 2

"ART-003": (0x40, 2),

# ... (заповни всі 200 артикулів)

"ART-200": (0x4C, 7),   # полиця 13, осередок 8

}

OPEN_ANGLE  = 45   # градуси відкриття засувки

CLOSE_ANGLE = 0    # градуси закриття

HOLD_TIME   = 0.6  # секунд тримати відкритим

def release_product(article: str) -> bool:

"""Скидає один товар з осередку."""

if article not in PRODUCT_MAP:

print(f'[ERROR] Артикул {article} не знайдено')

return False

board_addr, channel = PRODUCT_MAP[article]

servo = BOARDS[board_addr].servo[channel]

print(f'[INFO] Скидання {article} → {hex(board_addr)}, канал {channel}')

servo.angle = OPEN_ANGLE

time.sleep(HOLD_TIME)

servo.angle = CLOSE_ANGLE

time.sleep(0.3)

return True

def release_order(articles: list) -> None:

"""Виконує замовлення — скидає товари по черзі."""

print(f'[ORDER] Підбір {len(articles)} позицій')

for article in articles:

release_product(article)

time.sleep(0.5)  # пауза між товарами

print('[ORDER] Завершено')

7.2 onec_integration.py — інтеграція з 1С

# onec_integration.py

import requests, time

from servo_controller import release_order

ONEC_URL  = 'http://192.168.1.100/warehouse/hs/orders'

ONEC_AUTH = ('api_user', 'password')

POLL_INTERVAL = 3  # секунд між запитами

def get_pending_orders():

try:

r = requests.get(

f'{ONEC_URL}/pending',

auth=ONEC_AUTH, timeout=5

)

return r.json()  # [{order_id, articles: [...]}, ...]

except Exception as e:

print(f'[ERROR] {e}')

return []

def confirm_order(order_id: str):

try:

requests.post(

f'{ONEC_URL}/confirm/{order_id}',

auth=ONEC_AUTH, timeout=5

)

print(f'[OK] Замовлення {order_id} закрито в 1С')

except Exception as e:

print(f'[ERROR] {e}')

def main_loop():

print('[START] Очікування замовлень...')

processed = set()

while True:

for order in get_pending_orders():

oid = order['order_id']

if oid in processed: continue

print(f'[ORDER] {oid}: {order["articles"]}')

release_order(order['articles'])

confirm_order(oid)

processed.add(oid)

time.sleep(POLL_INTERVAL)

if __name__ == '__main__':

main_loop()

7.3 operator_ui.py — веб-інтерфейс для оператора

# operator_ui.py  —  відкрити на планшеті: http://192.168.1.101:8080

from flask import Flask, jsonify, render_template_string

import requests

app = Flask(__name__)

ONEC_URL = 'http://192.168.1.100/warehouse/hs/orders'

AUTH = ('api_user', 'password')

HTML = '''

<!DOCTYPE html><html><head>

<meta charset='utf-8'>

<meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1'>

<title>Пакування</title>

<style>

body { font-family: Arial; padding: 20px; background: #f0f0f0; }

.order { background:white; border-radius:8px; padding:20px;

margin-bottom:20px; box-shadow:0 2px 4px rgba(0,0,0,.1); }

.item  { padding:8px; border-bottom:1px solid #eee; font-size:18px; }

button { background:#28a745; color:white; border:none;

padding:15px 30px; font-size:20px; border-radius:6px;

cursor:pointer; margin-top:15px; width:100%; }

</style></head><body>

<h2>📦 Замовлення до пакування</h2>

<div id='orders'>Завантаження...</div>

<script>

async function load() {

const r = await fetch('/api/orders');

const data = await r.json();

const d = document.getElementById('orders');

if (!data.length) { d.innerHTML='<p>Немає замовлень ✅</p>'; return; }

d.innerHTML = data.map(o => `

<div class='order' id='o-${o.order_id}'>

<h3>📦 Замовлення #${o.order_id}</h3>

${o.articles.map(a=>`<div class='item'>📱 ${a}</div>`).join('')}

<button onclick='confirm("${o.order_id}")'>

✅ Запаковано</button></div>`).join('');

}

async function confirm(id) {

await fetch('/api/confirm/'+id, {method:'POST'});

load();

}

load(); setInterval(load, 5000);

</script></body></html>'''

@app.route('/')

def index(): return render_template_string(HTML)

@app.route('/api/orders')

def orders():

r = requests.get(f'{ONEC_URL}/pending', auth=AUTH, timeout=5)

return jsonify(r.json())

@app.route('/api/confirm/<oid>', methods=['POST'])

def confirm(oid):

requests.post(f'{ONEC_URL}/confirm/{oid}', auth=AUTH, timeout=5)

return jsonify({'ok': True})

if __name__ == '__main__':

app.run(host='0.0.0.0', port=8080)

7.4 Запуск системи

# Термінал 1 — основний цикл опитування 1С

python3 onec_integration.py

# Термінал 2 — веб UI для оператора

python3 operator_ui.py

# Оператор відкриває на планшеті:

# http://192.168.1.101:8080

# Автозапуск при старті Raspberry Pi (опціонально):

sudo nano /etc/rc.local

# Додати перед exit 0:

# python3 /home/pi/onec_integration.py &

# python3 /home/pi/operator_ui.py &

8. Інтеграція з 1С

На стороні 1С потрібно створити HTTP-сервіс (публікується через конфігуратор). Сервіс надає два методи:

| Метод | URL | Опис |
| --- | --- | --- |
| GET | /hs/orders/pending | Повертає JSON: список замовлень зі статусом 'до підбору' |
| POST | /hs/orders/confirm/{id} | Переводить замовлення в статус 'підібрано' |

Формат відповіді GET /pending:

[

{

"order_id": "ЗМ-0001247",

"articles": ["ART-001", "ART-045", "ART-112"]

},

{

"order_id": "ЗМ-0001248",

"articles": ["ART-003", "ART-077"]

}

]

HTTP-сервіс в 1С: Конфігуратор → Загальні → HTTP-сервіси → Додати. Публікація через IIS або вбудований веб-сервер 1С.

9. Покроковий план впровадження

| Крок | Завдання | Термін |
| --- | --- | --- |
| 1 | Закупити: Raspberry Pi 4, 2-3 плати PCA9685, 10 серво MG90S для прототипу | 1–2 тижні |
| 2 | Зібрати прототип: 10 осередків, перевірити механіку засувок і підключення | 1 тиждень |
| 3 | Встановити ПЗ, налаштувати I2C, перевірити роботу серво через Python | 2–3 дні |
| 4 | Заповнити PRODUCT_MAP для 10 артикулів, протестувати підбір без 1С | 1–2 дні |
| 5 | Підключити конвеєр (б/у або саморобний), перевірити потік товарів | 1 тиждень |
| 6 | Розробити HTTP-сервіс в 1С, підключити інтеграцію | 3–5 днів |
| 7 | Тестування повного циклу: 1С → Raspberry Pi → серво → конвеєр → оператор | 1 тиждень |
| 8 | Закупити решту обладнання (200 серво, 13 плат), масштабування | 2–3 тижні |

Починайте з прототипу на 10–20 осередках! Це дозволить відкалібрувати кути серво, перевірити механіку засувок і виявити проблеми до масштабування.

10. Порівняння варіантів актуаторів

| Тип | Переваги | Недоліки | Ціна/шт |
| --- | --- | --- | --- |
| Серво MG90S ✓ | Безшумне, точне, просте керування | Потребує ШІМ (PCA9685) | 80–120 грн |
| Соленоїд 12V | Простий, дешевий оптом, швидкий | Гучний клацаючий звук | 50–80 грн |
| Пневматика | Дуже надійна, швидка | Потрібен компресор | 200+ грн + БК |

Для тихої офісної/складської роботи рекомендуємо серво. Для великого обсягу замовлень (100+/день) та шумного середовища — соленоїди.

Документ підготовлено для ознайомлення та початку реалізації проекту

При виникненні питань щодо коду або підключення — зверніться за технічною підтримкою

Структура проекту pick-to-belt:

pick-to-belt/

├── app/

│   ├── __init__.py

│   ├── servo_controller.py   # керування PCA9685

│   ├── models.py             # SQLite: товари, замовлення, звіти

│   ├── routes.py             # Flask API + UI

│   └── templates/

│       ├── operator.html     # інтерфейс оператора

│       └── admin.html        # довідник товарів

├── data/

│   └── orders_test.json      # тестові замовлення з CSV

├── requirements.txt

├── run.py

└── Dockerfile